某河道大树种植施工组织设计

第一章投标人施工技术力量及管理机构

表一	项目专业人员配备表

| 名称 | 姓名 | 性别 | 工作职责 | 职称 | 专业 | 岗位证 | 相关工作年限 | 工作 简历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、项目经理 | *** | 男 | 项目经理 | 工程师 | 园林 | 项目经理证书 | 12 | 承担绿化工程10个 |
| 2、项目副经理 | *** | 男 | 项目副经理 | 工程师 | 林业 | 项目经理证书 | 12 | 承担绿化工程7个 |
| 3、项目总工 | *** | 男 | 项目总工 | 工程师 | 林业 | 工程师证 | 8 | 承担绿化工程7个 |
| 4、质量管理 | *** | 男 | 质量管理 | 工程师 | 林业 | 工程师证 | 8 | 承担绿化工程7个 |
| 5、安全管理 | *** | 男 | 安全管理 | 工程师 | 林业 | 工程师证 | 8 | 承担绿化工程7个 |
| 6、计划管理 | *** | 女 | 计划管理 | 工程师 | 林业 | 工程师证 | 8 | 承担绿化工程7个 |
| 7、材料管理 | *** | 男 | 材料管理 | 工程师 | 林业 | 工程师证 | 8 | 承担绿化工程7个 |
| 8、财务管理 | *** | 男 | 财务管理 | 工程师 | 林业 | 工程师证 | 8 | 承担绿化工程7个 |
| 9、统计管理 | *** | 女 | 统计管理 | 工程师 | 林业 | 工程师证 | 8 | 承担绿化工程7个 |

表二       	项目管理机构设置

总  经  理

副总经理（营销）

副总经理（生产）

总

工

程

师

办

公

室

市

场

部

办

公

室

工

程

部

技术质检部

经营采购部

项

目

部

绿

化

队

苗

木

基

地

第二章、施工主要机械设备及人力资源配置

2.1主要机械设备计划

1、中标后，我公司根据监理工程师签发的开工令日期和施工组织计划需要，及时调配设备进场。

根据施工机具需求计划，按施工平面图要求，组织施工机械、设备和工具进场（施工机具配备情况见施工机具计划配备表），按规定地点和方式存放，并应进行相应的保养和试运转等项工作。

2、工程指挥车、自卸车、机动三轮车、四轮车、水车首先进场，指挥车服务现场勘察、测量、调配人员使用，自卸车协助拉运工具、机械、设备、临时设施、原材料等。

拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型 号 | 数量 | 国 别 产 地 | # 制造 # 年份 | 生产 能 力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 161轮式 | 2 | 中 国 | 2001 | 良好 |
| 2 | 机动三轮 |  | 2 | 中 国 | 2002 | 良好 |
| 3 | 洒水车 | EQ3141G | 1 | 中 国 | # 2002 | 良好 |
| 4 | 小四轮 | 自卸 | 2 | 中 国 | 2001 | 良好 |
| 5 | 钢卷尺 | 50m | 4 | 中 国 | 2002 | 良好 |
| 6 | 潜水泵 |  | 2 | 中 国 | 2002 | 良好 |
| 7 | 切割机 |  | 1 | 中 国 | 2001 | 良好 |
| 8 | 抽水机 |  | 2 | 中国 | 2002 | 良好 |
| 9 | 水泵 |  | 4 | 中 国 | 2002 | 良好 |
| 10 | 吊 车 | 8T | 1 | 中 国 | 2001 | 良好 |
| 11 | 机动 喷雾器 | 高 压 | 1 | 中 国 | 2001 | 良好 |
| 12 | 电 脑 | 奔腾四代 | 1 | 中国 | 2004 | 良好 |
| 13 | 工程车 |  | 2 | 中 国 | 2002 | 良好 |

2.2劳动力配备计划

1、实行项目经理负责制，一切工作由项目经理部负责主持和召集。

2、由项目经理按施工组织设计的要求负责统筹部署和实施本工程施工的各项具体工作。

3、进场前，由项目经理部组织对参与施工的技术、管理人员、班组长进行质量、安全文明施工技术交底，明确各人的分工职责和岗位责任，落实责任到人。

4、由项目经理部根据劳动力需求计划集结劳动力，并进行必要的技术培训及安全教育。

劳动力配备表

单位（人）

80

70

50

30

20

0     2      4     6     8     10    12    16   20单位(日)

第三章施工总体布置

施工平面布置图

河    洛    路

生活区

材

料

设

备

区

经理室

项目办

工程科

技术科

计材科

供应办

质检办

生活区

说明：

现场施工完成后二日之内撤离，并清理恢复现场。

第四章施工方法和技术措施

1，平整场地工序

1）施工工具配置：推土机、运输车、吊车、反铲机、铁锹、铲子、锄头、手推车

2）施工内容

（1）施工场地有渣土、建筑垃圾等要进行清除，为避免破坏建筑、道路等结构，采用人工清除的办法、清除垃圾。

（2）施工员负责平整场地的面积范围。用上述机械、工具对不符合设计要求的坡地进行平整、高坡削平、低塘填平。

（3）对特殊场地应具备适宜的排水坡度，以2.5%—3%为宜。

（4）平整种植地

根据绿化区域内按照图纸布置和要求，保持地面的平整、翻松、铺设表土等施工作业。

种植土应符合902.02的 要求，施工要求满足902.03的标准，采用自卸车驳运，人工铺设。

为了保护现场已完工侧、平石，在种植土卸运过程中采用集中堆放，堆放场地在路面以外的空地处，在采用人力车短驳，运至需土处。

3）检查项目

平整度、清除杂物杂草程度、松土质量。

2、定点放线工序

1）施工工具：锄头、铲子、皮卷尺、木桩、线、石灰。

2）工作内容

（1）定点放线是根据施工图纸在现场测出苗木栽植位置。定点以施工图纸要求为依据，定点时遇管道、窨井、变压器等障碍物应躲开。不应拘泥于设计的尺寸，应遵守与障碍物的有关规定进行重新定位。

（2）对照图纸，用上述工具在整形好的工程场地上，采用方格法对乔灌木进行定点放线。

3）检查项目

施工图定点放线尺寸应准确无误。

按公司质量检查标准进行检查，做文字记载。

3，挖植树穴工序

1）工具： 锄头、铲子、铁锹、树穴挖掘机。

2）工作内容

（1）在栽植苗木前应以标定的灰点为中心沿四周向下挖穴，种植穴的大小根据树的土球来定，种植穴的直径为球直径的1.2倍，但最小两者直径相差20CM，坑壁垂直底部水平。灌木应有足够深度，灌木土球或根系距坑底应至少有15CM，种植时坑底回填约15CM厚的表土

（2）根据定点放样的标线，树木土球的大小确定植穴的规格。

（3）米径5厘米以上乔木树穴规格为0.7米以上、深0.7米以上；其它乔木树穴规格为0.6米以上，深0.6米以上。

3）检查内容

苗木的规格质量 植穴质量 杂物、石块的清理度

按公司相关的质量标准检查验收，并记载。

4）注意事项

注意设计施工图与现场具体情况的结合，对不能按设计要求进行施工的地方，提出合理建议。

4，下基肥工序

1）施工工具 锄头、铲子。

2）工作内容：

基肥种类：有机肥、复肥、有机复混肥

有机肥用量：

乔灌木基肥用量

土球直径（㎝） 10 20 30 40 50 60

基肥量 （㎏） 10 20 30 50 65 80

其它植物的基肥量宜控制在10㎏/㎡左右。

施肥方法：

与泥土混匀，回填树穴底部；草坪、花坛散施深翻30㎝，使土肥充分混匀。

3）检查项目

基肥是否与泥土混匀，防止烧根。

回填土高度是否符合要求，以免树木晃动。

按公司质量检查标准检查，记档。

4）注意事项

基肥应沤熟，与泥土混匀，以防烧根。

5，苗木种植工序

1）工具：锄头、铲子、护树桩、木板、吊车等

2）苗木规格施工顺序：

先栽植大乔木—中、小乔木—灌木

3）工作内容

苗木修剪

在种植苗木之前，为减少树木体内水分蒸发，保持水分代谢平衡，使新栽苗木迅速成活和恢复生长，必须及时剪去部分枝叶，修剪时应遵循各种树木自然形态特点，在保持树冠基本形态下，剪去萌枝，病弱枝，徒长枝，重叠过密的枝条，适当剪摘去部分叶片。

种植土有关要求

种植土的数量。

乔、灌木类：根据各类苗木土和树穴的直径大小，并在此基础上，加填土20-30CM来确定种植土数量（见表）

种植土的土质要求

土壤杂物及废弃物污染程度不至影响植物的正常生长，酸碱度适宜。种植土建议采用无大面积不透水层的黄壤土。

苗木种植

种植要求

种植按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置；树木植入种植穴前，先检查种植穴大小及深度，不符合根系要求时，要修整种植穴；树木植入种植树木要在一条线上，相邻植株规格要合理搭配，高度、干径、树形近似，种植的树木要保持直立，不得倾斜，加支撑柱，同时注意观赏面的合理朝向；种植深度一般乔灌木应与原种植线持平，个别快长、易生不定根的树种可较原土痕栽深5㎝－10㎝，常绿树栽植时土球应略高于地面5㎝，树木种植根系必须舒展，填土要分层踏实；种植裸根苗时，将种植穴底填土呈半圆土堆，置入树木填土至1/2时，轻提树干使根系舒展，并充分接触土壤；带土球树木入穴前必须穴底松土，土球放稳，树干直立，随后拆除并取出不易腐烂包装物；种植植篱由中心向外顺序退植，坡式种植时由上向下种植，大型块植或不同彩色丛植时，宜分区分块种植；绿篱、植篱的株行距应均匀，树形丰满的一面应向外，按苗木高度、冠幅大小均匀搭配；对排水不良的种植穴，在穴底铺10㎝－15㎝砂砾或铺设渗水管，加设盲沟，以利排水。

护树桩、支架

新栽树木，由于回填的种植土疏松，容易歪斜，倒伏，因此行道树必须设立护树桩保护。护树桩一般以露出地面1.5-1.7米为适宜。护树桩统一方向绑扎。其它护树支架用竹子、木桩等，一搬采用三角支撑方法。

保水圈

乔灌木栽植完毕后，均需在树木周围挖保水圈，直径以80-100㎝为适宜，灌木保水圈大小40 –60 ㎝深3-5㎝为宜。

6，淋定根水工序

1）工具配置 胶管、增压水泵等

2）工作内容

刚栽植的苗木淋定根水，要求将水管插入植穴中，慢灌，至植穴面塌陷，保水圈积水为止。每天保持喷水一次直至植物成活方可减少淋水次数。

3）检查项目

淋定根水的次数，量与苗木扶正。对检查结果进行记录。

4）意事项

淋定根水一定要淋透。下雨天栽植的植物应淋透定根水。

7，修剪造型

园林树栽植后修剪的目的，主要是为了提高成活率和注意培养树形，同时减少自然伤害，应对树冠在不影响树形美观的前提下进行适当修剪。因经运输对苗木多少有损害，对已破裂、严重磨损和生长不正常的偏根及过长根进行修剪。其中常绿树的修剪可用疏枝、剪半叶或疏去部分叶片的办法来减少蒸腾，修剪时好应注意分枝点要与设计的要求保持一致，灌木可以栽植后修剪达到设计的色块图案效果。

乔木的修剪符合下列规定：落叶乔木应保持原有树形，适当疏枝，保持主侧枝分布均匀，对保留的主侧枝应在健壮叶芽上方短截，剪去枝条不得超过1/5，有主尖的乔木应保留主尖，如银杏只能疏枝，不得短截；常绿针叶树，只剪除病虫枝、枯死枝等常绿阔叶树除按常绿针叶树修剪原则修剪外可采用疏叶、疏细枝做近一步处理，但必须保证整个树冠的“四向均衡”及树冠观赏面透光率在30﹪以下；用作行道树的乔木，分枝点高要严格按照设计要求统一标准，分枝点以上枝条酌情疏剪或短截。

灌木及藤本修剪符合下列规定：有明显主干形灌木，修剪时应保持原有树型，主枝分布均匀，主枝短截长度应不超过1/5；丛枝型灌木预留枝条大于30㎝，多干型灌木适当疏枝；用作绿篱、色块、造型的苗木在种植前不做修剪，在种植后按设计要求整形修剪；藤本类苗木应剪除枯死枝、病虫枝以及影响观赏部分，上架藤本可剪除交错枝、横向生长枝。

苗木修剪符合下列规定：剪口应平滑，不得劈裂；枝条短截时应留外芽，剪口应位于留芽位置上方1－3㎝；修剪直径2㎝以上大枝条及粗根时，截口必须削平并涂防腐剂；对于需加大修剪量修剪的树木、特型树种、大树移栽树种，要在甲方现场代表的现场监理下根据不同树种在保持树形的前提下修剪，保证成活。

第五章、质量保证体系及保证措施

5.1 工程质量目标

根据我公司的施工水平、设备力量，确定本工程的质量目标为合格工程，争取达到省级以上的优良工程。

5.2 工程质量保证体系：见工程质量保证体系框图。

    - 质量管理组织机构（如图略）

5.3 工程质量检验程序

5.4 向监理工程提交检查验收一般程序

5.5 检验总程序

5.6 质量保证措施

（1）完善质量管理体系，特别是施工一线质量管理力量，每个区段配备一名专职质检员，随时对工程质量进行检测、监督。

（2）成立独立于施工队之外的质量小组，负责日常的质量检查、监督，施工质量问题及时提出并限期整改。

（3）在施工中开展全面质量管理活动，严格控制施工过程中每个层次、每个环节，认真研究施工规律，消除一切漏控环节。

（5）严格报告工序签证制度，由现场项目技术负责人签证，再由建设部门签证，隐蔽工程应提前通知监理单位，双方检查合格后办理验收手续方可继续施工。

（6）严格贯彻执行技术交底、技术复核、自检、互检相结合的原则，坚持质检员、测量员、施工员跟班作业制度，积极接受各管理部门对工程质量的监督。

（7）加强竣工资料的收集整理工作，施工资料要与施工进度同步，随检查随整理资料，决不允许事后补资料的弄虚作假行为发生。

（8）进行质量教育，提高施工人员尤其是一线人员对质量的重视，形成人人讲质量，人人按质量要求操作的风气。

（9）建立激励机制，对工程实行优质优奖，劣质重罚，质量一票否决的办法，调动施工人员提高质量的积极性。

（10）积极接受监理工程师对工程质量的监督。

5.7 技术组织及保证措施

（1）建立完善的技术组织管理网络和技术组织保证措施，责任落实到人。

（2）有关工程施工负责人组织施工成员认真学习和熟悉图纸及有关技术文件，了解现场情况。

（3）开工前由技术部门对施工人员进行详细的技术交底，讲明具体的施工施工方案和操作要领。

（4）每道工序在开工前，由施工人员对作业人员提出具体的施工技术操作要求，项目完成后还应提出具体的工程产品防护要求，以免损坏。

（5）加强对施工全过程的技术控制，包括施工、测量、材料、机械、具体操作和检验，对不能按章作业或违背操作规范的施工及时纠正，并给于批评和处罚。

（6）不定期召开技术学习和总结交流会，鼓励技术革新和技术改造，表彰和学习先进，修正错误，不断提高施工管理和技术操作水平。

5.8 协调沿线群众关系，提高施工抗干扰能力

（1）、我公司在以往工程的施工中，与当地村镇群众建立了良好关系，有能力协调好与沿线群众及单位的关系。

（2）、针对本工程的特点，我公司项目部成立专门协调部，负责本工程的各项协调工作。协调部由公司经理直接负责，专款专用，保证工程施工的正常进行。

（3）、针对本工程的特点，项目部制定了具体的工作制度，协调好与当地政府的关系，与管区、村委会和当地派出所密切联系，签定协议，

（4）、我公司项目部设投诉电话，接受沿线单位及居民的监督，所有投诉问题在8小时内予以答复。

（5）、工程施工注意文明施工，因施工造成沿线的各种农田设施破坏的要及时恢复，造成道路中断的要修通临时便道，保证沿线群众出行方便。

（6）、施工中注意保护环境，施工垃圾日产日清。

（7）、工程完工后，清除剩余材料和垃圾，并将工地周围环境恢复原貌，达到业主、监理及沿线居民的满意。

（8）、临时灌溉渠过路问题，主动与村民联系，提前解决。

5.9 与其它标段及管线的配合措施

（1）、与其它参加施工单位协调好工作关系，如有施工现场，及时通知能进行施工的管线进入施工现场，为其它管线的施工创造良好的环境。合理安排好交叉施工作业，为绿化工程施工赢得宝贵的时间。

（2）、各参加施工单位、部门要密切联系，各负其责保证工程所需，必须具备全局观念，顾大体、识大局。

5.10 连续施工能力及加快施工措施

本次工程质量标准高、工期紧，地处农村。与沿线关系协调难度较大，必须加班加点施工作业，才能确保施工任务按期完成。

为确保工程质量按期完工，特制定措施如下：

（1）项目部组织工程技术人员，认真熟悉施工图纸，对施工现场进行认真勘察，制定选择最佳施工方案，倒排工期。

（2）与其它参加施工单位协调好工作关系，合理安排好交叉施工作业，为我公司绿化工程施工赢得宝贵的时间。

（3）各参加施工单位、部门要密切联系，各负其责保证工程所需，必须具备全局观念，顾大体、识大局。

第六章 施工进度计划安排及确保工期的技术组织措施

1、施工进度表

| 施工进度(%) | 总工期20天 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2天 | 4天 | 6天 | 8天 | 10天 | 12天 | 16天 | 20天 |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、确保工期的技术组织措施

（1）本工程属苗木绿化工程，是我公司重点施工项目，主要材料、预制材料、周转材料均有自己的苗木基地及库存；另外有常年业务关系单位可连续供货。材料等方面在资金不到位或与其它特殊情况下可保持连续施工，以确保工程工期。绿化工程苗木数量大，质量规格要求高，这就要求我们及早调研考察市场，提前做好准备，其确保工期。

（2）今年我公司各方面经济效益较往年有很大好转，民工工资发放比例较往年大大提高，劳动力使用方面信誉普遍提高。一年四季劳动力均可保证充足从而保证不间断施工。

（3）本工程所需所有机械，不受任何限制，完全自主调动。

2.1 从组织管理上保证工期

（1）本工程实行项目法施工，为便于管理和组织施工，我公司将组织充足的精干人员，调集精良设备投入到本工程项目之中。并成立由主管生产副经理领导，由道路、排水工程施工经验丰富的人员担任调度员的生产指挥调度室，由各工区主管生产的负责人为调度员，加强施工现场的协调和指导。以各施工作业队为生产实施对象，形成一个从上而下的主管施工进度的组织体系。

（2）建立以项目为核心的责权利体系，定岗、定人、授权，各负其责。

（3）各施工队应坚持每天一次的生产布置会，做到当天的问题不留到下一天，并让每个生产者清楚明天的工作，及时安排布置，不耽误每一天。

（4）生产调度室每周定期召开一次由各施工队负责人参加的生产调度会，及时协调各队伍之间的生产关系，合理调配机械设备、物资和人力，及时解决施工生产中出现的问题，并积极参与协调好工程外部的关系。

（5）每周由项目经理或主管生产的副经理主持生产总调度会，总结上周的施工进度情况，安排下周的生产计划，及时解决工程施工中的内部矛盾，及时协调各队伍之间和各队伍与各职能部门之间的关系；对施工机械设备、生产物资和劳动力的使用情况进度全面了解，布置下周的机械设备、生产物资和劳动力安排计划；并对资金进行合理分配，保证施工进度的落实和完成。

（6）建立严格的《工程施工日记》制度，逐日详细记录工程进度、质量、设计修改、工地洽商等问题，以及施工过程中必须记录的有关问题。

（7）各级领导必须“干一观二计划三”，提前为下道工序的施工，做好人力、物力和机械设备的准备，确保工程一环扣一环地进行。对于影响工程总进度的关键项目、关键工序，主要领导者和有关管理人员必须跟班作业，必要时组织有效力量，加班加点突破难点，以确保工程总进度计划的实现。

（8）建立奖罚严明的经济责任制，激发广大职工的工作热情和创造性，提高劳动效率，提前完成任务的重奖，未能按时完成任务的重罚，多次完成任务不力者调离岗位。

2.2 从计划安排上保证工期

（1）、在工程开工前，必须严格按照《工程施工承包合同》的总工期要求，提出工程施工总进度计划，并对其科学性，以及能否满足合同工期的要求和有所提前等问题，进行认真审查。

（2）、在工程施工总进度计划的控制下，坚持逐（周）编制出具体的工程施工计划和工作安排。

（3）制定周密详细的施工进度计划，抓住关键工序，对影响到总工期的工序和作业环节给予人力和物力的充分保证，确保总进度计划的顺利完成。

（4）对生产要素认真进行优化组合、动态管理。灵活机动地对人员、设备、物质进行调度安排，及时组织施工所需的人员、物质进场，保障后勤供应，满足施工需要，保证连续施工作业。

（5）缩短进场后的筹备时间，边筹备，边施工，全线施工，多头并进。

（6）工程计划执行过程中，如发现未能近期完成计划的情况时，必须及时检查分析原因，立即采取有效的措施，调整下周的工作计划，使上周延误的工期在下周赶回来。在整个工程的实施过程中，坚持“以日保周”的进度保证方针，实行“雨天的损失晴天补，白天的损失晚上补，本周的损失下周补”的补赶意外耽误工期的措施，确保总工程进度计划的实现。

2.3 从资源上保证工期

（1）我公司将对该工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金等资源给予优先保证。同时成立一个施工经验丰富、组织管理能力强，结构形式合理的项目领导班子，配备一批优秀的技术骨干，生产骨干和性能卓越、状况良好的施工机械，组成一个高素质、高效率的施工队伍。

（2）“工欲善其事，必先利其器”。对施工机械将做到统筹安排、统一调配、合理使用。尽可能组织机械化流水作业，施工现场设置修理场，保证施工机械的正常运转。对重要的、常用的施工机械和机具应留有备用设备，以防万一。

（3）制定严格的材料供应计划，根据现场的施工进度情况保证各施工段材料的及时供应，杜绝停工待料，以免耽误工期。

2.4 从技术上保证工期

（1）由项目部总工程师全面负责该项目的施工技术管理，项目经理部设置工程技术部，负责制定施工方案，编制施工工艺，及时解决施工中出现的问题，以方案指导施工，防止出现返工现象而影响工期。

（2）实行图纸会审制度，在工程开工前由总工程师组织有关技术人员进行设计图纸会审，及时向业主和监理工程师提出施工图纸、技术规范和其它技术文件中的错误和不足之处，使工程顺利进行。

（3）采用新技术、新工艺，尽量压缩工序时间，安排好工序衔接，统一调度指挥，平衡远期和近期所发生或将发生的各类矛盾，使工程按部就班地有节奏地进行。

（4）实行技术交底制度，施工技术人员应在施工之前及时向班组做好详尽的技术交底，对各个施工过程做好跟踪技术监控，发现问题现场解决，防止工序检验不合格而进行返工，延误工期。

2.5 其它保证措施

（1）关心员工的生活，根据不同的气侯条件、施工强度相应调剂员工的饮食，加强饮食卫生管理，减少疾病。保证各个员工以健康的体魄，充沛体力，良好的精神状况投入到施工中。现场设立医务室、定期做好饮食卫生的消毒工作，确保施工的顺利进行。

（2）做好夜间施工的措施和周密的准备工作，确保施工的顺利进行。

（3）搞好与业主、监理工程师及当地群众的关系，创造一个天时地利人和的施工环境，大力配合业主的拆迁工作，以促使业主加快拆迁工作进展，为尽早提供施工现场作努力。

第七章、安全生产保证措施

7.1 安全施工措施

（1）执行国家有关安全生产和劳动保护的法则、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）有关安全生产的规定，落实安全生产责任制，加强规范化管理，坚持安全生产的宣传和教育，项目经理为安全负责人。

（2）坚持安全第一、预防为主和管生产必须管安全的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，做好安全技术交底，严格执行安全技术操作规程，严禁违章指挥、违章操作。

（3）做好施工现场的安全防护工作，配置必要的安全设施和劳动保护用品时，安全设施要定期检查和维护。

（4）施工现场要安装保护施工安全的夜间照明设施。

（5）施工危险地段，应设醒目标志。

（6）一切电器、线路的安装与拆除由审核合格的电工操作，并符合安全规定要求。电工昼夜轮班应24小时在岗，每次使用电器前，要对电器及线路作认真检查。

（7）电器设备的设置和金属部分必须采取保护性接地或接零措施，并安装漏电保护器，电器设备操作要佩戴防护用品。不按规定穿戴的防护用品人员不得上岗。

（8）建立安全生产责任制。工地设专职安全员，经常检查工地安全情况，制定安全措施。有组织有领导地开展安全生产活动。

（9）安排施工任务的同时，应交待安全方面的注意事项。加强安全生产教育，严格按照安全施工操作规程施工。

（10）参加施工人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者法准上岗证。

（11）主要领导抓安全，经常督促、检查安全措施落实情况，确保万无一失。

（12）施工地段安置显著的安全标志牌，采取要保护措施，确保行人及行车安全，方便沿途群众。

（13）建立安全生产检查制度，每次检查都应填写检查记录，同时要定期召开安全生产分析会，对于存在的问题提出改进的措施，俯下部工作要提出防范措施，确保安全生产。

7.2 事故报告制度

1、无论何时，一旦发生危害工程安全、工程进度、工程质量事故时，除采取必要的抢救措施以外必须立即暂停此项目和与之有关的项目施工。

2、事故发生后，承包人必须以最快的方式，将事故的简要情况报监理工程师。在监理工程师初步确定安全、质量事故的类别性质后，按下述要求进行报告。

（1）质量问题：在两天内书面上报监理工程师和业主。

（2）一般质量事故：3天内书面上报监理工程师和业主。

（3）重大质量事故：2小时内速报监理工程师和业主。

3、监理工程师视察了事故现场后，立即上报并提出事故原因，承包人应按照监理工程师指示消除事故产生的危害和影响，并查明事故原因，在查明事故原因以后的7天之内向监理工程师提供一份事故报告和阶段性开工报告，内容包括人员的伤亡情况、时间损失、处理结果以及监理工程师所要求的详细资料等。若事故原因迟迟未能查明，监理工程师认为事故隐患不消除时，可以不批准开工，直到事故原因查明并采取补救措施为止。

第八章、文明工地和环境保护措施

8.1 现场布置

（1）施工现场实行半封闭管理，施工区和周围居民区与周围道路路口处用蓝色波纹铁板分隔，一侧用钢架管固定，同时应设置警示标志或红灯警示。

（2）施工现场及道路出入口处采用宣传牌、墙报、标语、简报等形式宣传安全文明施工。

（3）要求施工现场道路畅通、平坦、整洁，场内场地平整无积水，无散落的杂物、散物。现场材料、半成品堆放整齐，机械设备停放摆放统一，同时符合环境卫生、市容安全保卫等各种要求，做到整齐、清洁、安全、美观。

（4）民工一律在项目部指定地点搭建住所，严禁乱搭乱建以保持现场整齐。

8.2 搞好文明宣传工作

（1）开工前向沿途单位及周围居民发放宣传单，宣传企业精神，接受公众意见、沟通思想、增进感情，争取社会各界的理解和支持。

（2）工地设置文明施工标语，设施工标牌，现场管理人员实行挂牌持证制度，佩戴统一设计制作的胸卡，坚守岗位。

（3）教育职工和民工尊重当地民风民俗，加强精神文明建设，做到举止文明、讲话和气、礼貌待人。

（4）讲究环境卫生，建筑垃圾、生活垃圾集中堆放、集中运输。根据施工现场调查有公用厕所的，可以给施工管理人员及民工办月票，无公用厕所的地方，应搭建临时厕所，不准乱拉乱排，保持环境卫生状况良好。

（5）项目部专门设立专职安全生产、文明施工巡察员，对施工现场周围环境每天进行巡视检查，发现安全隐患、文明隐患和不文明行为消灭在萌芽状态，并有时间、有地点、有记录、有改正后情况检查，确保工程顺利进行。

（6）白灰、水泥一律采用袋装运往现场，不允许在现场消解白灰。各种材料、设备、砼拌和、砂浆拌和等一律集中在项目部院内。施工现场除一些安全文明设施外，不准堆放任何材料。管材沿沟槽边顺放或当天用当天进一次到位。

（7）施工人员要衣着干净整齐，禁止穿拖鞋、高跟鞋进入工地。

（8）用电设备、施工机械、车辆由专人管理维护。

（9）现场不仅要井然有序，施工材料要堆放整齐，场地及时清理，工完料清，严禁施工现场出现脏乱差现象。

（10）夜间施工安排低噪音工序，在施工区内设置方便群众的通道，给过往车辆、群众提供尽可能的生活方便。

（11）施工废弃物要及时清运出场，不用的材料及时退回仓库。

（12）在施工范围内不得随意损坏周边建筑物及绿色植物，遇到影响施工的障碍物，及时与有关部门联系，妥善处理，否则将严肃处理肇事者。

（13）及时对不稳定的结构及树木花草采取妥善保护的措施，并通知有关部门联系解决。

8.3 施工现场文物保护措施

1、开工前对所有参加施工的职工进行文物保护法制教育，使每人都做到知法、懂法、守法，树立自觉热爱、保护文物的意识。

2、在施工中发现文物古迹或有考古、地质研究价值的物品时，要立即停止施工，采取有效措施保护现场，并尽快通知业主和文物管理部门，待妥善处理后方可组织施工，在末接到文物管理部门或其他上级部门通知时不得擅自施工。

3、不准随意乱刻、乱画，破坏文物，坚决打击、抵制贩卖文物活动。

4、如文物保护和施工发生冲突时，不得强行施工 ，依靠政府以及上级主管部门妥善处理解决。

8.4 公用管网、电缆的保护措施

1、工程开工前，首先向设计部门了解原有各种管线的位置，对施工地段的各种管线有理论的认识。

2、工程开工后，根据图纸资料，向当地单位、居民了解施工地段管线埋设情况，对图纸提供的管线进行核实，并了解有无其它未规划管线。

3、沟槽开挖前，先用人工开挖探沟，确保施工机械开挖时不破坏公用管线及其它公用设施。

4、沟槽开挖时外露的管线、架设的电线电缆，首先通知其产权单位，针对不同管线的特点，采用加固、支护等保护措施，保证该设施的正常运行。

5、沟槽回填时，对外露管线按各种管线的技术要求，对管线周围进行回填，保证回填时，各种施工机械对公用管线无扰动，沟槽施工完成后，对管线无影响。

第九章、工程保修措施

一、养护管理

管护工艺框图

修剪整形

防止病虫害

除草

施肥

防风防寒

灌水、排水

（1）苗木的技术性养护

（一）浇水与排水

a、浇水

1. 土壤、水分、养分是植物生长必不可少的三个基本要素。在土壤已经选定的条件下，必须保证植物生长所需的水分和养分，以利尽快达到绿化设计要求和景观效果。

2. 浇水原则：根据不同植物生物学特性、季节、土壤干湿程度确定。须做到及时、适量、浇足浇遍、不遗漏地块和植株。

3. 浇水量：根据不同植物种类、气候、季节和土壤干湿程度确定，深度达根部、土壤不干涸为宜。气候特别干旱时，除浇足水外，还应增加叶面喷水保湿，减少蒸腾。要求浇遍浇透。

4. 浇水次数：开春后植物进入生长期，须及时补充水分。生长期应每天浇水，休眠期每半月或一月应浇一次。

5. 浇水时间集中于春、夏、秋末。夏季高温季节应在早晨或傍晚进行，冬季宜午后进行。

6. 无论是用水车喷洒或就近抽水灌溉，都必须随时满足浇水，所用工具和机具运行良好。最好采用漫灌式浇水。土壤特别板结或泥沙过重水分难以渗透时，应先松土再浇。

7. 雨季应注意防洪，清除积水。

8. 浇水时应注意安全事项。

b、利用自然坡度排水，当遇到大量水不能及时排放时，采用人工与机具同时进行排水，保证苗木正常生长。

（二）施肥

1. 肥料是提供植物生长所需养分的有效途径。施肥主要有基肥和追肥：植物休眠期内施基肥，以充分腐熟的有机肥最好。追肥可用复合有机肥或化肥，花灌木在开花后，要施一次以磷钾为主的追肥。

2. 施肥量：根据不同植物、生长状况、季节确定。应量少次多，以不造成肥害为度，同时满足植物对养分的需求。

3. 施肥次数：根据不同植物、生长状况、季节确定。基肥每年不少于一次，追肥每年不少于2次，特殊情况下如有特殊要求以及草坪或花卉增加施肥次数。

4. 新栽植物或根系受伤植物，未愈合前不应施肥。

5. 施肥应均匀，基肥应充分腐熟埋入土中，化肥忌干施，应充分溶解后再施用，用量适当。

6. 施肥应结合松土、浇水进行。

（三）病虫害防治

1. 植物病虫害防治是保证植物不受侵害，达到理想的生长效果，是养护管理的重要措施，必须及时有效地抓好这项工作。

2、病虫害防治必须贯彻“预防为主，综合防治”的植物保护方针，尽可能采用综合防治技术，把农药污染控制在最低限度。

3. 掌握病虫害发生、发展规律，将病虫控制和消灭在危害前，要求勤观察发现，及时防治。

4. 正确掌握各种农药的药理作用，充分阅读农药使用说明书，注意农药的使用，对症下药，配制准确，使用方法正确。混合充分喷洒均匀，不造成药害。

（四）植物的修剪

1. 修剪应根据植物的种类、习性、设计意图、养护季节、景观效果进行，修剪后要求达到均衡树势、调节生长，花繁叶茂的目的。

2. 修剪包括剥芽、去蘖、摘心摘芽、疏枝、短截、疏花疏果、整形、更冠等技术。根据绿化设计要求以及不同植物种类正确选择修剪的技术方法，宜多疏少截。

3. 修剪时间：落叶乔木在休眠期进行，常绿乔木在生长间隙期进行，灌木根据设计的景观造型要求及时进行。

4. 修剪次数：乔木不能少于一次/年，造型灌木不能少于4次/年，灌木不能少于3—4次/年。

5. 花灌木定型修剪

分枝点以上树冠圆满，枝条分布均匀，生长健壮，花枝保留3—5个，随时清除侧枝、蘖芽。

球形灌木应保证树冠丰满，形状良好。

色块灌木，按要求的高度修剪，平面平整，边角整齐，绿篱式灌木观赏的三方应整齐。

6. 对某种植物进行重度修剪时或操作人员拿不准修剪尺寸时，须通知监理工程师，在其指导下进行。

防风防寒：加强栽培管理，增加树木抗寒能力。灌冻水与春灌，保护根系和根径，冬季对不防寒的树种进行包裹，对树干用石灰水涂白，可反射阳光，减少树干对太阳辐射热的接收，降低树体昼夜温差，避免树干冻裂，同时可杀死在树皮内越冬的害虫。

（五）松土、除草

1. 松土：生长季节进行，用钉钯或窄锄将土挖松，草坪应用打孔机松土，每年不能少于2次。

2. 除草：掌握“除早、除小、除了“原则。绿地中应随时保持无杂草，保证草坪的纯净度。除草应尽量连根除掉。必要时在正确掌握和了解化学除草剂药理时，也可使用化学除草。但应先试验后使用，以不造成药害为度。

（六）补栽

1. 补栽应按设计方案使用同品种，同规格的苗木。补栽的苗木与以形成的苗木乔木胸径相差不能超过0.5㎝，灌木高度相差不能超过5㎝，色块灌木高度相差不能超过10㎝。

2. 补栽需及时，不得拖延，原则上自行确定补栽时间，当工程管理部门通知补栽时不得超过二周时间。

3. 补栽的植物需精心管理，保证成活，尽快达到同种植物标准。

（七）支柱、扶正

1. 支柱所用材料及方式自定，原则上以树木不倾斜为准。

2. 扶正支柱需及时，及时发现、及时支柱。采用铁丝作捆扎材料或对树木无伤害的其他扶正措施，一定时期应检查捆扎材料对树干有无伤害，及时处理。

（八）绿地清洁卫生

1. 随时保持绿地清洁、美观。

2. 及时清除死树、枯枝。

3. 及时清除垃圾、砖头、瓦块等废弃物。

4. 及时清运剪下的草、树枝等。

5. 清理出的废弃物堆在绿地现场不得超过两天。

养护分月作业计划及经常管理措施

绿化工程的养护工作在绿化工程中是非常重要的工作，俗话说：“三分种，七分管”其养护工作进度安排也需要按月按时进行养护，其养护进度安排如下：

1月

（1）、剪除枯、残、病虫枝叶，彻底清除越冬的皮虫囊、刺蛾以及潜伏越冬害虫。

（2）、大量积肥、沤制堆肥，配制培养土，施肥冬肥。

（3）、经常注意检查防寒设备、设施及苗木防寒包扎物。

2月

（1）、继续进行落叶树及果树的冬季修剪。

（2）、继续积肥和制造堆肥，配制培养土，继续对各种落叶树施冬肥。

（3）、继续剪除病虫枝，并注意观察病虫害的发生情况（如吹绵蚧、草履蚧等）

3月

（1）、落叶树的休眠期的修剪，必须在月底前结束。

（2）、天气暖渐，许多病虫害即将发生，维护修理好各种除虫防病器械并准备好药品。注意蚜虫、草履蚧的发生，做到及时防治。

4月

（1）、做好树木的剥芽、修剪，随时除去多余的嫩芽和生长部位不当的枝条

（2）、抓好蚧虫、螨虫、地老虎、蚜螬等寄虫及白粉病、锈病的防治工作

5月

（1）、对春季开花的灌木进行花后修剪。

（2）、本月气温渐高，病虫害大量危害树木，应注意虫情的预测预报，做好防虫防病工作。

6月

（1）、对灌木进行花后修剪、施肥，对行道树进行适当修剪，解决枝条与线路的矛盾

（2）、做好病虫害防治工作，本月着重防治袋蛾、刺蛾、毒蛾、龟腊蚧等害虫和叶斑

7月

（1）、本月天气炎热，杂草生长快，要继续中耕除草、松土壤

（2）、袋蛾、刺蛾、天牛、毒蛾、龟腊蚧、盾蚧、第二代吹绵蚧、螨类等害虫大量发生，应注意防治，同时要继续防治白粉病、叶斑病等

（3）、天气温高，雨水少时要灌溉抗旱。本月又是暴雨较多的月份，故要注意防涝

（4）、本月多风经常检查，及时扶正风倒木，及时修剪影响线路安全的枝条

8月

（1）、继续中耕除草，疏松土壤

（2）、继续做好防旱排涝工作，保证苗木的正常生长

（3）、本月份苗木生长旺盛，要及时追肥。

（4）、继续做好防风工作，发现风倒木及时扶正

（5）、继续做好防治病虫害工作，要认真防治危害树木的主要害虫

9月

（1）、继续抓好除害灭病工作；特别要经常检查蚜虫、木囊蛾等的发生情况，一经发现，立即防治

（2）、继续抓好病虫害防治工作。特别要检查发生较多的蚜虫、袋蛾、刺蛾、褐斑病及花灌木煤污病等病虫情况，及时防治

10月

（1）、治病虫害工作，消灭各种成虫和虫卵

（2）、继续中耕除草

（3）、苗木停止生长后，检查成活率，摸清家底，保证养护工作顺利进行

11月

（1）、进行冬季树木修剪，剪去病枝、枯枝；有虫卵枝及竞争枝、过密枝等

（2）、继续做好除害灭病工作。特别是除袋蛾囊等做好防寒工作，对部分树木进行涂白，或用草线包轧，或设风障

（3）、进行冬翻，改良土壤

12月

（1）、继续进行整形修剪工作

（2）、大量积肥，冬耕翻地，改良土壤

（3）、做好防寒保暖工作，随时检查包扎物等设备设施，发现问题，迅速采取措施

（4）、继续抓好防治病虫害工作，剪除病虫枝、枯枝，消灭越冬病虫源。

为了防止苗木的损坏和被盗，在现场设置专门的守护人员并设置防护网。

绿化工程的养护工作很重要，必须根据季节变化随时观察苗木的变化，发现病虫害、发生风灾、旱情，及时做出措施，切实做好养护工作。