| 滑模施工安全技术交底 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 节能大厦 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 中天宝业集团 |  |  | 建设单位 |  |
| 分项工程名称 |  | 滑模施工 |  |  | 作业内容 |  |
| 交底部门 |  |  | 交底人 |  | 施工期限 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 接受交底班组或员工签名： |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 1.滑模施工设计时，必须注意施工过程中结构的稳定和安全。 2.滑模施工工程操作人员的上下，应设置可靠楼梯或在建筑内及时安装楼梯。 3.采用降模法施工现浇楼板时，各吊点应加设保险钢丝绳。 4.滑模施工中，应严格按施工组织设计要求分散堆载，平台不得超载且不应出现不均匀堆载的现象。 5.施工人员必须服从统一指挥，不得擅自操作液压设备和机械设备。 6.滑模施工场地应有足够的照明，操作平台上的照明采用36V低压电灯。 7.凡患有高血压、心脏病及医生认为不适于高空作业者，不得参加滑模施工。 8.应遵守施工安全操作规程有关规定。 9.滑模平台在提升前应对全部设备装置进行检查，调试妥善后方可使用，重点放在检查平台的装 配、节点、电气及液压系统。 10.平台内，外吊脚手架使用前，应一律安装好轻质牢固的安全网，并将安全网靠紧筒壁，经验 收后方可使用。 11.为了防止高空物体坠落伤人。筒身内底部，一般在2.5m高处搭设保护棚，应十分坚固可靠，并 在上部辅一层6～8mm钢板防护。 12.避雷设备应有接地线装置，平台上振动器、电机等应接地。 13.通风设备除电铃和信号灯外，还应装备3～4台步话机。 14.滑升模板在施工前，技术部门必须做好确实可行的施工方案及流移示意，操作人员必须严格遵 照执行。 15.滑模在提升时，应统一指挥，并有专人负责量测千斤顶，升高时出现不正常情况时，应立即停 止滑升，再找出原因，并制定相应措施后方准继续滑升。 |  |  |  |  |  |  |
| 补充作业指导内容： |  |  |  |  |  |  |