上海家树建筑工程有限公司

现场安全文明施工方案

万

科

燕南园景洪苑

工

程

目          录

第一篇    前言	1

第二篇    工程概况	1

第三篇    编制说明	1

第四篇    安全文明施工管理	2

第一章	健全体制	2

第二章	强化制度	2

第三章	明确目标	2

第四章	确定责任	2

第五章	文明施工管理	3

第1节	规范现场管理	3

第2节	文明施工管理	4

第3节	施工现场管理制度	4

第4节	宿舍文明、卫生管理	4

第5节	消防、治安综合管理	5

第五篇    安全文明施工措施	5

第一章	场内外地面硬化施工方案	6

第二章	施工场地内环境卫生管理	6

第三章	施工擎示标牌管理	6

第四章	施工现场标牌管理	6

第五章	综合治理	6

第六章	分部分项工程安全技术措施	7

第1节	基础工程	7

第2节	模板工程	7

第3节	钢筋工程	7

第4节	混凝土工程	8

第5节	脚手架工程	9

第6节	装饰工程	9

第7节	主要机械操作安全措施	10

第七章	安全防火管理措施	13

第八章	其他应注意的问题	14

- 第一篇    前言

现场文明施工是每个施工企业的追求，同时也是建筑业和社会的需要。文明施工管理的水准是反映一个现代建筑施工企业的综合管理水平和竞争能力的重要特征。按照上海市建设局颁发的《上海市建设工程现场文明施工管理办法》，我公司对派驻工程的一切人员进行教育，提高文明素质，提高管理水平，要以崭新的精神面貌展现给社会各方面，把文明施工做为维护企业形象、企业信誉基本工作，要求全体员工自觉自愿地积极参与。加强管理采取有效的规划和措施对现场文明施工加强管理，争创文明标化工地。

同时为了更好地贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，提高建筑工程施工现场安全生产和文明施工水平，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑安全检查标准》（JGJ59-99）等有关安全生产法律、法规和市政府《关于进一步加强安全生产工作的决定》的相关规定，特编制本工程安全文明施工施工方案。

- 第二篇    工程概况

上海万科燕南园项目位于闵行区梅陇镇景联路南筹建68号地块，由上海万科房地产有限公司开发，上海民鸿建筑设计事务所设计，上海天佑工程咨询有限公司监理，上海家树建筑工程有限公司总承包。项目总建筑面积36381m2，由35栋多层联体别墅组成，是万科房产在上海开发的又一重点工程。

- 第三篇    编制说明

本工程安全生产文明施工方案依据上海万科燕南园景洪苑工程项目施工技术文件、现场实际情况、国家有关安全生产方针、政策、法律、法规、规范、标准等编制而成，具体参考文献资料有：建筑施工安全检查标准（JGJ59－99）、建筑施工临时用电安全技术规范（JGJ46－88）、建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80－91）、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130－2001）、建筑机械使用安全技术规程（JGJ33－2001）等以及本公司的质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件、作业指导书、公司环境/职业健康安全方针和目标等。

1

- 第四篇    安全文明施工管理

- 健全体制

完善安全文明管理体制、建立健全安全文明管理制度、安全文明管理机构和安全文明生产责任制是安全文明管理的重要内容，是实现安全文明生产目标管理的组织保证。本工程的安全文明管理工作中，实行的三级安全文明管理：公司—项目部—专业/劳务分包，并制定各级安全文明生产责任制，制定严明、职责明确，项目部成立标准化施工领导小组，保证对安全文明从上至下层层把关，面面俱到。

- 强化制度

建立安全文明例会制度：工地每月定期召开会议，分析安全文明生产情况，掌握安全文明生产发展动态，研究解决安全文明生产中的突出问题，确保安全文明生产。

- 明确目标

实行目标管理是强化干部、职工的安全文明思想意识，提高安全文明管理水平和施工水平，确保建设项目安全、高效、文明施工的有力措施，按上级有关条文规定，结合公司、项目的实际情况，逐级制定安全管理目标。本项目为公司制定争创市安全文明工地的重点工程，项目部全体员工应紧紧围绕这一目标，严谨的展开各自的工作。

- 确定责任

1、建立安全生产文明施工领导小组，由项目经理任组长，技术负责人、安全员为副组长，施工员、材料员等其他（根据需要）为组员，明确岗位责任，奖罚兑现。

2、根据施工组织设计和公司要求，结合工地实际情况，制定工地安全生产、文明施工制度的奖罚办法。实行安全文明生产与经济效益挂钩的管理办法，公开奖罚，定期张榜。

2

3、凡安全防护措施不齐备，存在严重隐患。或管理人员盲目指挥，安全无保证一时，安全员有权令其停工，坚持一票否决制。

- 文明施工管理

- 规范现场管理

1、现场周围设库房、门卫室等，办公区、生活区与施工现场隔离，实现施工作业区与办公、生活区明显划分的目标。施工区域采用20cm高24cm宽砖基础上安装2.0m高彩钢板进行封闭与外界隔离。施工现场内建筑物使用符合国家标准要求的密目式安全网实施封闭围挡，所有在建单体工程实行全封闭施工。安全网要封闭严密、牢固、美观、平整，高度高出操作层1.5m，用棕绳或尼龙绳绑扎在脚手架内侧，并按规定将防护用钢管刷红白油漆，施工用钢管刷黄油漆。围挡醒目位置悬挂安全警示标志；

A) 围墙用水泥砂浆抹灰，用防水涂料粉刷，书写文明施工标语。围墙用砖砌，做到整洁、美观、坚固，高度不低于2.2m，沿工地四周设置。

B）根据现场条件在河边设置进出大门，并实行门卫岗位责任制。

C）在大门口设置规范的“八牌二图”和安全文明施工宣传栏。

2、在大门口设置专门的排水沟，沉砂井，对进出场车辆，设置专人冲洗，定期运走沉砂井中的积砂。

3、施工现场的临时施工用电和照明用电，严格按（JGJ59—99）标准和《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—88）设置，并编制专门方案报批后，照方案设置，坚决做到安全、整齐、美观。

4、现场施工排水，经排水沟流入沉砂井后，排入指定地点。

5、做到文明运输管理，不野蛮上下车，不超载，出门车辆必须进行冲洗保证其清洁卫生。

6、做好传染病的防护工作，严格按市建委所颁布文件执行，成立由项目经理为组长，安全员为副组长的‘传染病’专项工作领导小组，制定各项措施。

7、现场设置两栏（宣传栏、读报栏）一报（黑板报），设施牢固、美观、防雨，并进行亮化，宣传内容及时更换，深入的开展安全生产教育，使各级领导和广大职工不断增强安全意识，真正认识到安全生产的必要性、

3

要重性，尽快掌握安全生产、文明施工的科学知识、牢固树立“安全第一”的思想，自觉遵守各项生产法规和制度，确保安全生产。

- 文明施工管理

1、施工场地：进入大门段公路做砼路面，场内公路作硬化处理，做到道路畅通。

2、建筑物垃圾不准由楼上向下抛扔，应由提升设备转运及时运走，公共场所随时打扫，保持现场清洁、卫生。

3、现场所有材料，必须按施工方案布置的规定堆放整齐，并挂牌标明品种、规格，不得随意乱堆、乱放，易燃、易爆物品应分类单独存放，并随时清理，保存好各类材料。

4、所有材料必须按施工进度计划，编制材料用量计划。组织材料按计划入场，不盲目购进材料。

5、加强施工过程中文明施工动态管理。合理分流处理建筑“垃圾”，及时对砼漏浆，砌筑落地灰回收利用等。

6、进入施工现场管理人员及工人必须佩戴工作卡、安全帽，整个施工现场只认卡，不认人的管理措施。

7、现场住宿与施工作业区域实现明显划分。

- 施工现场管理制度

1、现场实行出门登记制度，所有车辆、人员带有材料，必须带好出门条（出门条在有关负责人处办理）登记出门。

2、现场所有分包单位和作业班组，必须严格实行责任包干制度，谁施工，谁作业，谁负责；操作部位做到工完料清，场地清除的建筑垃圾堆放到指定地点，严禁随处乱堆。

3、保持、保护好安全网、防护棚、护栏的完整、清洁，及时清理网内、棚上的杂物。

4、各通道口、路口，不得因任何理由和原因堵塞，必须保证施工区域运输道路、人行过道的畅通。

- 宿舍文明、卫生管理

本工程由于场地比较狭窄，职工宿舍和食堂都设置的场外，尽管在场外

4

我们同样按标准的要求进行管理宿舍要制定轮流值日表。

- 宿舍内保持卫生、整洁、通风、被褥、床铺整齐，有纱门纱窗，并有卫生人员负责宿舍的卫生清理与监督，夏季有防蝇措施，冬季有防寒措施。

- 在施工的建筑物内严禁安排工人住宿，宿舍内不得超员，人均住宿面积不得低于2.5平方米，宿舍住宿人员应注意个人卫生，养成良好的卫生习惯，日常用品要放置整齐有序。

- 宿舍内墙面应刷白，并保持室内整洁，不得在墙面乱涂乱画，不得在室内随意拉接电线，不得在宿舍使用未经许可的电器，不得破坏公用设施，严禁随地涂痰，大小便；宿舍内必须配备保温瓶、碗筷柜，被褥要叠放整齐，衣物、鞋袜、脸盆、餐具、茶杯及工具等个人物品要放置整齐有序。

- 严禁在宿舍内参与赌博活动，严禁男女混住，按时息灯睡觉，不影响他人的休息。

- 设置开水供应房，在夏季高温季节施工，由专人负责泡制苦丁茶水到施工现场，准备常用的外伤用药、十滴水、仁丹等用于应急使用。

- 宿舍区设置厕所，地面和墙面全部贴地砖和墙砖，用2个2号自动冲水箱，随时进行冲洗,保证厕所内的通风、干净、整洁无臭味。

- 消防、治安综合管理

- 应建立一支义务消防队，专人负责消防工作。

- 配备足够的治安保卫人员，切实做好防火、防盗等治保工作。进出场人员配备胸卡，凭证出入现场。

- 配置充足的消防灭火器材。

- 入场教育首先进行文明施工的教育，治安管理（含暂住人口管理）教育。

- 开展卫生防疫工作，厕所、食堂有部份墙面粘贴瓷砖，以利于清洁保持，定期和不定期对食堂、宿舍、厕所、办公室及环境等卫生进行检查；随时开展大扫除活动，爱清洁、讲卫生减少疾病，提高健康水平。

- 定期对各生活区、办公区作消毒处理。

第五篇    安全文明施工措施

5

  - 场内外地面硬化施工方案

(详附后安全文明施工场地硬化平面图)

  - 施工场地内环境卫生管理

由于本工程施工现场面积大，单体建筑多，施工中来往车辆多，灰尘大。特设3名专职的文明施工管理员，负责对主要通道和办公区的清洁卫生浇水打扫和绿化花草的日常维护，同时确保主要通道清洁，定时洒水不使灰尘弥漫。

主要通道和办公区外采用常绿盆栽植物，按不大于1.5m间距摆放，经常浇水维护、清洗灰尘，使洁净的卫生状态。

  - 施工擎示标牌管理

在大门右侧的外围墙上设立标准的“八牌二图”，将项目管理人员的名单、照片做成标准的像框贴在墙上，其它标牌按规定要求制作。

在进入工地的主要通道及施工区域上悬挂红,黄,蓝,绿的安全警示标牌，用心区分施工场地的安全环境，在塔机上悬挂安全标语，在配电设施处设置禁入标识等等。

  - 施工现场标牌管理

在大门右侧的外围墙上设立标准的“八牌二图”，将项目管理人员的名单、照片做成标准的像框贴在墙上，其它标牌按规定要求制作。

建筑材料钢筋、模板、层板、钢管、扣件分类的堆放，钢筋上悬挂标牌，写明规格、型号。砌砖和抹灰用的砂石堆放，采用砖墙进行打围，使用时散落在周围的砂石一律铲入墙内。下班之前机操工必须将机械和周边清理干净，随时保持机械和场地的整洁。

  - 综合治理

对参加本项目施工的全体人员进行《安全生产法和相关法律知识》的学习，增强安全生产技术技能，落实安全教育培训制度，建立职工安全教育档案，施工人员年度安全考核记录，制定安全隐患调查处理制度和安全事故的应急处理方案。

本现场配备治安人员必须认真负责，严格巡查制度，坚决杜绝材料或机具被盗现象的发生；保卫人员，每白日值班，并做好来人登记记录，夜间巡查要认真

6

负责，并及时报告、处理检查发现的问题，管理人员随时抽查其值班情况；设立奖罚制度，对被盗材料或机具，按被盗材料价格的价值处罚值班人员，监守自者，情节严重的追究刑事责任；对敬业爱岗、认真负责，未发生偷盗现象，没有给工地造成材料流失的给予一定的奖励。

  - 分部分项工程安全技术措施

- 基础工程

  - 土方工程采用机械开挖。开挖的土方除用作回填及其他施工所需外，其余均运出工地。工地存放的土方均远离基坑。

  - 采取有效排水措施，除做好排水沟外，应在坑边四周设置排水堤，防止地面水流入坑内。同时坑内应有排水沟、集水井以利抽水。

  - 坑内施工的工人，必须戴好安全帽、穿好高绑鞋、系好鞋带，上下作业面配合一致，统一信号，中间休息时不得停靠在底边，夜晚施工必须有足够的照明。

- 模板工程

  - 木工机械轮子锯、平面刨必须有专人负责，禁止他人动用。

  - 使用架子时，必须先经架子班长同意，未经验收的脚手架禁止使用。

  - 木工所用工具必须集中存放，定期检查。

  - 吊运模板时必须捆绑结实，设专人负责接送，停放地点必须结实、牢固，不妨碍其他工种施工。

  - 未加固好的模板不准上人或堆物。

  - 拆模时，必须井然有序，操作面下禁止站人，拆下的模板输送必须符合要求，集中统一送运。

  - 木模木架腿的堆放必须符合防火要求。

  - 拆下的钢模板需修理焊接时，必须由专业电工操作，其他人禁止动用电焊设备。

  - 夜晚加班，必须保证有足够的照明，电气接线必须由专职电工负责，并严格采用绝缘措施。

钢筋工程

7

  - 所有从事钢筋工程的施工人员都必须戴好安全帽和劳保手套，不准穿拖鞋或赤脚进入场地。

  - 本工程所有的操作人员上岗前，必须由安全员、技术员进行详细的安全技术交底，每日上班前，由钢筋班长做安全教育工作，并做好记录。

  - 所有钢筋机械设备必须由专人操作，其他人员禁止乱动，钢筋机械的接电、维修及保养工作必须有专人负责。

  - 钢筋加工场地必须在四周做好防护，非本工种人员禁止入内。钢筋调运时必须绑牢，并且有专人指挥起落、吊物离地一米时方能接手。另外，钢筋的重量必须符合塔吊要求。

  - 当需要高凳、高梯工作时，必须经安全验收合格后方可使用，并且在工作时，有人负责看护。

  - 各机械的防护措施必须符合安全施工规范的要求，各机械操作工人定期参加安全培训，酒后或病中严禁上岗。

- 混凝土工程

  - 首先向劳动工人做好安全技术交底，讲述操作中的安全规范和针对本工程特点在安全方面应重视的几个要点。

  - 因本工程砼施工量大、工期紧，所以夜间施工混凝土较多，在夜间混凝土施工时，要有安全领导小组成员值班、施工照明必须充足、防护措施可靠，符合施工和安全要求。

  - 振动棒的操作必须有专人负责、其他人员禁止乱动，振动棒所用电缆必须确保不破皮、不漏电，所有漏电保护安全有效，灵敏可靠。其他电器、灯具出现事故时，必须由专职电工负责，禁止他人乱动。

  - 操作面的模板、架子、安全防护必须由专职安全员验收，合格后方能进行操作。

混凝土的运输道路必须安全可靠，达到平整、稳固，并由安全员检查，特别是基础部分，上下道路必须充分考虑到斜坡和操作面，以防滑坡倾倒。

8

  - 所有操作人员禁止疲劳作业，不准连班，夜晚加班供应夜餐，并保证有良好的休息场所。

  - 所有操作工人劳动保护用品的佩带必须齐全、有效，尤其持振动棒者必须戴好安全帽，绝缘手套，穿绝缘鞋和防护裙。

- 脚手架工程

  - 脚手架搭设必须严格执行《脚手架搭设使用规程》、《高处作业安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》，按照脚手架施工方案及设计进行搭设，并作好“四口”及临边防护。

  - 架子工必须经过上级主管部门培训、经考核合格并取得合格证后，方可上岗操作、架子工每两年进行一次复审，每年进行一次体检，每年业务培训不少于20学时。

  - 架子工操作时要戴好安全帽，系好安全带，所有工具要放在专用工具袋内，工具袋要腰间栓挂牢固。操作时，严禁在脚手架上嬉戏打闹，要集中精力，精心操作。

  - 遇到6级以上大风、雷雨、雪天及晚间照明不足时，严禁进行脚手架的搭设拆除作业。

  - 在高压线附近操作，要有可靠的安全防护措施。

  - 每部脚手架搭设完毕，必须经过公司专职安全员，栋号长、架子工班长联合验收合格，办理签字手续，方可投入使用。

  - 当施工现场其他设施避雷没有覆盖架子区域时，脚手架必须搞好避雷设施。

  - 高度超过30米的架子、夜间要红灯示警。

  - 拆除脚手架必须经过公司专职安全员、栋号长、架子工班长批准后方可拆除。拆除时，要设置警戒，派专人监护，按顺序拆除，拆除的架管、扣件严禁向下投掷。

- 装饰工程

9

  - 操作人员必须按规定佩带必要的安全防护用品。

  - 室内抹灰使用的木凳，金属支架应搭设平稳、牢固，脚手板跨度不得大于2米，架上堆放材料不得过于集中，在同一跨度不应超过两人。

  - 不准在门窗、洗脸池等器物上搭设脚手架。阳台部位粉刷，外侧必须挂设安全网。严禁踩踏脚手架的防护栏杆和阳台栏板上进行操作。

  - 机械喷灰、喷涂应戴好防护用品，压力表、安全阀灵敏可靠，输浆管接口应拧紧卡牢，管路顺直、避免折弯。

  - 贴面使用预制件、大理石、瓷砖等，应堆放整齐平稳，边用边运，安装要稳拿稳放，待灌浆凝固稳定后，方可拆除临边支撑。

  - 使用手持电动工具必须戴好绝缘手套、穿绝缘鞋、电源线不得破皮漏电，切割机锯片安装必须牢固，经试运转正常方可操作。

  - 脚手板上的碎瓦，落地灰必须及时清理。

  - 脚手架、竹排的架设与拆除必须经过工地安全领导小组同意以及验收，禁止私自搭设以及拆除架子、竹排。

- 主要机械操作安全措施

  - 砂浆搅拌机

(1).作业前检查搅拌机的传动部位、工作装置、防护装置等均应牢固可靠，操作灵活，启动后，先经空运转，检查搅拌叶旋转方向正确，方可加料加水进行搅拌。

(2).运转中不得用手或木棒等深进搅拌机内或在筒内清理灰浆。

(3).作业中如发生故障，不能继续运转时，应切断电源，将筒内灰浆倒出，进行检修，排除故障。

(4).作业后，应做好搅拌机内外的清洗、保养及场地的清洁工作。

  - 混凝土输送泵

10

(1).混凝土泵必须控制好基坑，做好基座。

(2).开动机械必须有专人负责。

(3).运行时首先检查传动部位防护情况，机内有无杂物，离合开关是否灵活、可靠。

(4).现场检查时，必须停电且有专人看护。

(5).工作完毕，清洗干净、润滑保养、切断电源、锁好箱门。

  - 卷扬机

(1).卷扬机应安装在平整、坚实、视野良好的地点，机身和地锚必须牢固，卷扬机滚筒中心线与导向滑轮的距离不小于15米。

(2).作业前应检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮、传动滑轮等，确认安全可靠，方准操作。

(3).钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，作业中最少需保留三圈的预留数。

(4).作业时，不准有人跨越卷扬机的钢丝绳。

(5).吊运重物需要空中停留时，除使用制动器外，还要用棘轮报险卡牢。

(6).操作时严禁擅自离开岗位。

(7).工作中要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故时，应暂时停止操作，待弄清情况后方可继续作业。

(8).作业中突然断电，应立即拉下闸刀，并将运送物件放下。

  - 钢筋切断机

(1).机械运转正常方准断料，断料时手与刀口距离不得少于15厘米，活动刀片前进时禁止送料。

(2).切断钢筋禁止超过机械的负载能力，切断低合金钢等特种钢筋，应用高硬度刀片。

(3).断长钢筋应有专人扶助，操作时动作要一致，不得任意拖拉，切短钢筋需用套管式钳子夹料，不得用于直接送料。

(4).切断机旁应设放料台，机械运转中，严禁用手直接清除刀口

11

附近的短头和杂物，在钢筋摆动范围和刀口附近，非操作人不得停留。

  - 圆盘锯

(1).锯片必须安装保险，档板和滴水装置，在锯片后面离齿15厘米处，必须安装弧型楔刀，锯片的安装应保持与轴同心。

(2).锯片必须锯齿尖锐，不得连续缺齿两个，裂纹长度不得超过20毫米，裂纹末端应冲止裂孔。

(3).启动后，当转速正常后方可进行锯料，送料时不得将木料左右晃动或高抬，遇木节要缓缓送料。接近端头时，应用推棍送料。

(4).如锯线走偏，应逐渐纠正，不得猛拔，以免损伤锯片，遗留伤人隐患。

(5).操作人员不得站在后面对锯片旋转的离心力方向操作，手不得跨越锯片。

(6).锯片温度过高时，应用水冷却，直径600毫米以上的锯片，在操作中应喷水冷却。

  - 电焊设备

(1).现场使用的电焊机需设有可防雨、防潮、防晒的机棚，并备有消防用品。

(2).焊接时，焊接工和配合人员必须采取防止触电、高处坠落、中毒和火灾事故的安全措施。

(3).严禁在运行中的压力管道，装有易燃易炸物品的容器和受力物件上进行焊接和切割。

(4).焊接有色金属时，必须在通风良好的地方进行，焊接人员应戴好防毒面具或呼吸滤清器。

(5).在容器内施焊时，必须采取以下措施：容器上必须有进出风口，并设置通风设备，焊接时必须有人在现场监护，严禁在已喷涂过油漆或塑料的容器内焊接。

(6).高处焊接或切割时，应设挡板隔离焊件发出的辐射热。

12

(7).高处焊接或切割时，必须挂好安全带，焊件周围或下方应采取防火措施，并有专人监护。

(8).电焊线通过道路时，必须架高或穿入防护管内埋设在地下。

(9).接地线和手把线都不得搭在易燃易爆和带有热源的物品上，接地线不得接在管道机床设备和建筑物金属物架上或轨道上，接地电阻不得大于4欧姆。

(10).雨天不得露天电焊，在潮湿地带作业时，操作人员应站在铺有绝缘物品的地方并穿好绝缘鞋。

(11).长期停用的电焊机，使用前需检查其接线部分不得有腐蚀和受潮现象。

(12).焊钳应与手把线连接牢固，不得用胳臂夹住焊钳，清除焊渣时，面部避开被清的焊缝。

(14).在载荷运行中，焊接人员应经常检查电焊机的温升，如超过A级60度，B级80度时，必须停止运转并进行降温。

(15).施焊现场的10米范围内不得堆放氧气瓶、乙炔发生器，木材等易燃品。

(16).作业后，清理场地，灭绝火种，切断电源，锁好电闸，消除焊料余料后，方可离开。

  - 安全防火管理措施

制定消防管理制度，严格履行动火作业审批手续，各易燃易爆场所必须配备消防器材，消防器材经安全管理员定期检查，以确保完好有效。严禁在施工现场内燃用明火取暖；

成立安全防火小组；组长由项目经理担任，安全负责人、文明施工负责人等为小组成员；

建立安全防火检查制度。

每周组织一次安全防火检查，主要是重点防火部位。如：仓库、宿舍、木工棚等。有无隐患及消防设备是否齐全有效并检查防火责任制落实情况，如查出问题，交有关责任人落实整改，限期完成。另：电气防火方面、临设的照明线路全

13

部按照现行安全施工规范布设。现场设置足够的防火器材：防火桶16个；防火锹40把；防火砂3m3；干粉灭火器38个；

为避免生产中因市政原因停水影响工程施工，现场设储水池4个，面积10~20m3不等，亦可做消防水池，另备防火水桶（0.2m3）3个应急用；

制定易燃易爆及有毒物品管理制度，设专人管理购领、运输、保管、发放，并建立台账。易燃易爆物品仓库设置要符合防火、防爆安全距离要求，易燃易爆物品不得与其他物品混放；

  - 其他应注意的问题

1、工人操作地点和周围必须清洁，材料分类堆放整齐有序，做到工完场清；

2、大宗材料储存要求选择合理的存放地点，按照厂家、品种、强度、生产日期分类堆放，稳固整齐有序，并统一设置材料状态标志牌（400*600）；

3、现场易扬尘污染的区域要封闭作业并在4级风以上天气停止作业。装卸、运输、堆放易产生扬尘污染的物料要采用遮盖、封闭、洒水等措施；

4、制定严格的成品保护措施，严禁破坏现场中的任何物件和设施，安全标志等。

5、施工现场不准乱倒垃圾，严禁从建筑物内外抛垃圾，建筑垃圾集中、分类堆放，定期清运出场。生活垃圾使用密闭卫生桶封闭存放，日产日清。垃圾外运不得乱倒乱卸；

6、施工现场按照规定设置临时便溺场所，不得随地大小便，发现处以10元人民币的罚款；

7、施工现场严禁居住家属，未完工建筑物杜绝人员入住，禁止家属和小孩在施工现场串行玩耍；

8、在易燃易爆处必须设警戒标志，如配电房、库房、生活区；木工操作间要射消防器材；

9、做好防尘、防噪工作，封闭施工，降低噪声，本工程因工期紧，工程量大，加上远离市区，有可能发生夜间施工，这方面尤其要注意。

10、随工程进度，及时备好安全文明资料。

14