天津市XX镀锌钢管有限公司

含铬污水处理工程

（一期）

方案书

（工程编号：）

石家庄XX环境设备有限公司

年 月

第一章	第一章

概     述

一期工程中污水含有一定浓度的Cr6+,生产实践中发现Cr6+对皮肤有刺激和过敏作用，对呼吸系统、内脏都具有一定的损害作用，多数研究者倾向于认为铬化合物能致呼吸道癌，主要是支气管癌。

如果含铬污水未经处理就直接排放，严重危害了周围环境和地下水资源，并影响了附近居民生活用水。为了保护环境，严格控制污染物的排放，该厂准备建立污水处理系统。我公司技术人员结合以往经验，理论与实践相结合，制定了本治理工程方案。

第二章	污水处理工程设计方案说明

- 编制依据及任务

- 厂方提供的数据及资料

- 我公司完成的同类污水处理工程实际运行参数和经验

- 污水水质水量参数。

- 含Cr6+污水水质

- 污水水量：3m3/h

- Cr6+含量：80 mg/l

- 出水水质指标

Cr6+：1.5 mg/l

5、本设计包括污水处理参数的确定、污水处理工艺流程、工艺设备选型、设备管道布置、设备仪表控制及土建设施。

- 二、编制原则

- 认真执行国家经济建设方针、政策和国家现行执行的技术标准、规范、遵守国家法律、法规。

- 贯彻上级部门、有关单位对工程的批示、意见和要求。

- 本设计工艺具有易操作管理，运行费用低的优点。

- 本设计遵循《给排水设计与施工规范》，并参照《给排水设计手册》和《环境工程手册》（水污染防治卷）。对未编入手册的则参照已有工程实践和国内外资料。

三、污水处理工艺流程及说明

据该厂污水的特点，以及从工艺先进、工程造价、运行成本、操作管理方便等方面综合考虑，我公司经过多种方案的技术对比和借鉴已有工程实践经验，提出以还原+沉淀+吸附处理为主的处理方法。

- 工艺流程示意图（水路、风路、药路、泥路）

- 药剂1（FeSO4） 药剂2（NaOH）

- 含铬污水     废铬液集水池 泵  反应器 泵  吸附塔     达标出水

- 回转风机 污泥

- 一期工程污泥浓缩池

- 工艺流程说明

	铬的去除原理：

本设计采用铁氧体法处理含铬污水。铁氧体法处理含铬污水时，需要在污水中加入过量的硫酸亚铁。此时作为强氧化剂的六价铬能将亚铁离子氧化成三价铁离子，而六价铬同时被还原为三价铬。然后加碱调节

PH值至8～9，形成Cr(OH)3、Fe(OH)3、Fe(OH)2及部分铬铁络合物的沉

淀，此反应过程在我公司特制的反应器中进行，此反应器具有沉淀池的功能，并装有PH在线监测仪。出水进入中转池由潜污泵打入吸附塔进行深度处理利用吸附作用去除水中残余污染物，出水即可稳定达标。

第三章

工程投资

- 设备费用                                                                      (单位：万元)

| 序号 | 名称 | 型号 | 材质 | 数量 | 单价 | 总计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应器 | HXSB-12 | # A3玻璃钢防腐 | 1台 | 6.85 | 6.00 | 石家庄XX公司 |
| 2 | 加药系统 | HXJY-1 | PVC | 2套 | 0.50 | 1.00 | 石家庄XX公司 |
| 3 | 管道泵 | ISG25-110 | 不锈钢 | 2台 | 0.35 | 0.70 | 上海通一泵业 |
| 4 | 螺杆泵 | G40-1 | 不锈钢 | 2台 | 0.50 | 1.00 |  |
| 5 | PH在线检测仪 | # HXPH-15 |  | 1套 | 1.45 | 1.45 | 北京瑞恒希力测控公司 |
| 6 | PVC管路系统 |  |  | 1套 | 0.10 | 0.10 |  |
| 7 | 电控柜 |  |  | 1套 |  | 0.50 |  |
| 8 | 安装调试费（含辅材） |  | 1项 |  |  | 0.30 |  |
| 9 | 运输费 |  | 1项 |  |  | 0.20 |  |
| 10 | 设计费 |  | 1项 |  |  | 0 | 全免 |
| 11 | 税金 |  | 1项 |  |  | 0.75 | 6% |
| 12 | 合计 |  |  |  |  | 12.00 |  |
| 13 | 压缩空气系统 |  |  |  |  |  | XX提供 |
| 14 | 污泥输送用管及保温安装 |  |  |  |  |  | XX提供 |
| 15 | 输送污水用管及保温安装 |  |  |  |  |  | XX提供 |

二、土建费用                                                                （单位：万元）

| 序号 | 建筑物名称 | 有效容积 m3（m2） | 单位 | 数量 | 材质 | 估 价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废铬液集水池 | # 20 | 座 | 1 | 钢筋混凝土 | 利旧 |
| 2 | 中转池 | # 5 | 座 | 1 | 钢筋混凝土 | 利旧 |
| 3 | 处理间 | # 20m2 | 座 | 1 | 砖混 | 利旧 |

第一章

第四章

经济效益分析

一、总装机功率：5.5KW       运行功率：3.85KW

二、吨水运行费用：

1.	电费：

3.85KW/ hr×0.5元/ KW×0.7×0.7÷3吨水/hr=0.31元/吨水

2.	药剂费：

	FeSO4·7H2O:

投加量按2.4kg/吨水计，价格按2000元/吨，合4.8元/吨水

	NaOH：

投加量氢氧化钠价钱按2800元/吨计算，吨水需要投加0.4千克，

火碱纯度按96%计算

0.	4千克药/吨水÷96%×0.28万元/吨药=0.12元/吨水

3.	吨水运行费用：（不含设备折旧费）

+ 4.8 + 0.12＝5.23元/吨水

第五章 公用工程

一、给排水

本污水处理工程主要用水为卫生用水，可以考虑设置管道从厂区引水。由于该工程加药系统中的药剂属强碱性化工原料，所以在此考虑为其设计特定的保管保存区。

二、保温

工程中管道及阀门等保温防冻，采用玻璃丝绵保温，具体要求将在施工图中予以体现。

三、电气

动力电源引自厂区变电所。

第六章  结论与建议

一、结论

1、整个设计方案遵循《给水排水设计手册》；

2、工艺技术成熟，工程投资成本低、处理效果好；

3、本污水处理系统运行稳定可靠，对污水水质水量变化适应性强，出水水质好；

4、实现自动化控制，管理简单，运行、维护费用低。

二、建议

建议企业在用水过程中加强管理，尽可能节约用水，提高水的重复利用率，少排水，以期达到减少污水排放量，降低污水处理费用的目的。