郑州至石人山高速公路某合同段

Kxxx～Kxxx路基边坡泄水槽

施

工

组

织

设

计

施工单位：xxx市政工程建设总公司

编制日期：二00六年十月五日

目   录

一、工程简介

二、施工工艺流程

三、施工要点

四、质量检测标准

五、施工组织及设计安排

六、主要人员及机械设备

七、质量保证措施

八、安全生产、文明施工

Kxxx～Kxxx路基边坡泄水槽施工技术方案

一、工程简介

某高速公路Kxxx～K56+760段，路基边坡采用植草护坡、拱架护坡，路面排水通过设在路基两侧边坡泄水槽来排入路基边沟内。本段边坡泄水槽左侧设91道，右侧设91道，共182道。

主要工程量：

（1）20号现浇混凝土143m3

（2）预制C25混凝土279 m3

（3）二灰土326m3

（4）挖土方1298m3

二、施工工艺流程

测量放样→挖基削坡→整平夯实→铺填二灰土→浇筑混凝土→砌筑试块→洒水，养生→回填夯实

三、施工要点

3.1测量放样 ：用全站仪将泄水槽设计桩号测设出来,用水平仪测量槽顶和槽底的标高,以白灰布线标识好泄水槽要开挖范围，当填土高度＞3m时水平方向每3.6m设一个防滑台。

3.2采用人工开挖泄水槽的基础和修理边坡，并加以人工夯实，严禁用机械开挖和超挖后用土贴补。

3.3边沟开挖完成好后，重新测量放样，测定沟底、进水口标高，泄水槽的坡度要和路基边坡一致。

3.4铺填12㎝厚二灰土垫层，并加以夯实。

3.5泄水槽入口与边沟衔接部分用同标号现浇混凝土找补。

3.6混凝土浇筑完工后，用麻袋覆盖并洒水养护7天。

3.7出水口处要设置消力坎等措施。

3.8泄水槽线形要求平顺，断面尺寸，坡度，进水口、出水口标高均应符合设计要求并经监理工程师验收合格。

四、质量检测标准

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度 | 在合格标准内 | 按JTJ071-98附录D检查 |
| 2 | 轴线偏位（㎜） | 50 | 全站仪测量 |
| 3 | 断面尺寸（㎜） | ±30 | 用尺量 |
| 4 | 直顺度（㎜） | 30 | 20m拉线检查 |
| 5 | 坡度 | 不陡于设计值 | 用坡度尺量 |

五、施工组织及设计安排

5.1施工组织

项目部下设一个由40人组成的专业圬工队,进行该项工程的施工,由项目部进行全面管理。

六、主要人员及机械设备

主要人员及机械设备见：进场人员报验单和进场设备报验单。

七、质量保证措施

7.1加强对施工管理人员和施工人员进行全面、系统、全方位的质量教育，不断强化全员质量意识，牢固树立质量第一、用户至上和企业信誉第一的思想，严格施工质量管理，使施工规范化、正规化、标准化作业。

7.2质量方针：建设精品工程是本公司永恒的主题；为顾客提供热忱服务是本公司永恒的宗旨。

7.3质量目标：分项工程一次交验合格率100%，优良率不低于85%。

7.4在项目部质量部门的领导下，设专职质检员，负责对施工全过程的监督检查。做到“五不”，把好“六关”。

7.5在施工过程中，认真执行国家、业主、监理和经理部有关质量的方针、规程、规范、标准和各项规章制度。

7.6组织各班组经常学习规范、规程和各种施工技术文件，提高业务水平和工程质量意识。

7.7全面推行质量保证体系，经常进行工程质量的教育，使职工牢固树立“质量第一，诚信第一”的思想，不断提高质量意识。

7.8实行原材料、半成品及机械质量检验制度，做好质量事前控制工作。

7.9随时发现并制止违反施工程序和不按设计图纸、规程、规范施工以及使用不合格的材料、设备等影响工程质量的行为发生。

八、安全生产、文明施工

8.1设立专职安全员，制定严格的安全操作规程和安全生产管理办法。

8.2对职工进行安全教育，提高安全意识，使全体施工人员牢固树立起“安全第一”和思想。

8.3进入施工现场必须戴安全帽。

8.4设备操作人员必须持证上岗，严禁无证操作和其它非本岗作业人员擅自操作机械设备。

8.5做到安全用电，对易损线路，维修电工要经常检查，及时修补，非电工不得擅自动电。所有电器采用接零接地，无特殊情况下电工不得带电作业，严禁非电工操作电器。